не менее

Ф 14

5

Кабель

Гермоввод

Панель

Рис. 1

Кодовая панель и замок должны питаться от разных источников или необходимо использовать совмещенный источник, например типа AD-EL-12M. Не выполнение этого условия может привести к сбоям в работе кодовой панели и выходу из строя замка;

Перед монтажом кодовой панели, выполните дополнительное, “глухое” отверстие на поверхности установки под гермоввод кабеля см. рис.1.

КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ

ИСТОЧНИК AD-EL-12M

красный

черный, (серый)

+12 В стабил.

-12 В стабил.

зеленый

фиолетовый

Кнопка выхода

-упр. замком

оранжев.

белый

+упр. замком

ЗАМОК

желтый

Рис. 2 Типовая схема соединения.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Кодовая панель DKP-201 №________________ соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска________________________________ Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Фирма-производитель гарантирует работу устройства в течение 12 месяцев с момента реализации. При отсутствии отметки о реализации. гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, нарушении пломб.

Устройство реализовано ______________________________________

(наименование организации)

Дата реализации ________________

КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ ТИПА DKP-201

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ. Кодовая панель DKP-201 предназначена для управления доступом в жилые и производственные помещения. Доступ осуществляется путем ввода индивидуального кода со встроенной клавиатуры.

Секретность кода – несколько миллионов комбинаций. Количество пользовательских кодов доступа – 254, число разрядов (последовательно вводимых цифр) – от одного до семи. Программирование контроллера (запись и удаление пользовательских кодов из памяти, запись мастер – кода, установка времени срабатывания реле) производится без каких либо механических переключений, с помощью набора мастер – кода на клавиатуре. Процесс программирования визуально контролируется по светодиодному индикатору, клавиши защищены от повторного срабатывания. В случае утраты мастер – кода необходимо выполнить сброс, что приведет к установке мастер – кода по умолчанию (0000000) и потере ранее записанных кодов доступа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток: |  |
| -в режиме ожидания, mA не более | 30 |
| -в режиме коммутации, mA не более | 80 |
| Количество кодов пользователя, шт | 254 |
| Максимальное количество цифр кода пользователя, шт | 7 |
| “Заводской” мастер-код | 0000000 |
| Память | энергонезависимая |
| Коммутируемое реле напряжение, В не более | 30 |
| Коммутируемый реле ток, А не более | 4 |
| Время срабатывания реле, с | 0,5-99 |
| Рекомендуемая температура работы, град.С | –20- +50. |
| Относительная влажность, % не более | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 116x70x23 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Кодовая панель 1 шт;		Дюбель 2 шт;

Настоящее руководство 1 шт;	Заглушка 2 шт;

Саморез 2 шт;

4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ.

Кодовая панель может работать в трех режимах:

- Рабочий режим;

- Режим программирования;

- Режим стирания;

4.1. Рабочий режим.

В рабочем режиме при вводе кода с клавиатуры, происходит его считывание и сравнение с кодами, хранящимися в энергонезависимой памяти. Если код имеется в памяти панели, то происходит срабатывание реле на время, устанавливаемое пользователем, загорается зеленый индикатор и звучит зуммер низкой тональности. В противном случае загорается красный индикатор и реле не срабатывает.

Для ввода кода необходимо набрать (* _ цифры кода _ # ). Нажатие любой клавиши в режиме ввода контролируется по красному индикатору.

Примечание. Код должен содержать только цифры. Ввод каждого кода должен заканчиваться символом (#).

4.2. Программирование.

Программирование контроллера происходит последовательно, т.е. после выхода из одного режима контроллер автоматически переходит в другой. Выход из любого режима программирования и переход в следующий осуществляется нажатием на клавишу (9) в начале режима. Выход из любого режима программирования и переход в рабочий режим осуществляется нажатием на клавишу (*).

4.2.1. Вход в режим программирования.

Для входа в режим программирования необходимо набрать ( * _ цифры мастер – кода _ # ). При этом контроллер перейдет в режим программирования. По умолчанию мастер – код состоит из семи цифр равных нулю (0000000).

4.2.2. Режим ввода мастер - кода.

Режим ввода мастер - кода является первым режимом программирования. Индикация режима – красный индикатор мигает, зеленый погашен. Для ввода необходимо кратковременно нажать клавишу (#) . При этом  погаснут оба индикатора . Затем надо набрать новый мастер – код и (#). После этого начнет мигать зеленый индикатор, что свидетельствует о требовании контроллера подтвердить новый мастер – код. Необходимо повторить вышеизложенную процедуру ( # _ < индикаторы гаснут> _ новый мастер – код _ # ). Если подтверждение получено и мастер – код благополучно записан, то оба индикатора моргнут три раза, и контроллер перейдет в следующий режим программирования. Переход из данного режима в режим ввода кода пользователя без изменения мастер – кода осуществляется путем нажатия на кнопку (9)  при мигающем красном индикаторе.

- Выполните все соединения в соответствии с рис. 2. и с табл.1. При использовании электромеханического замка, его катушка должна быть зашунтирована диодом;

- Произведите очистку памяти кодовой панели в соответствии с 4.3;

- Войдите в режим программирования при помощи “заводского” мастер-кода;

- Измените мастер-код, введите пользовательские коды, измените время срабатывания замка;

4.2.3. Режим ввода кода пользователя.

Режим ввода кода пользователя является вторым режимом программирования. Индикация режима – зеленый индикатор горит, красный погашен. Для ввода необходимо набрать ( # _ <индикаторы гаснут> _ цифры кода _ # ). Если данный код уже присутствует в памяти контроллера (был записан ранее), то показания индикаторов не изменятся. Если нет, то код будет записан в память контроллера, и по окончании записи оба индикатора мигнут три раза, что говорит о том, что код благополучно записан в память. После этого вводится следующий код и т.д. Переход из данного режима в режим удаления кода пользователя осуществляется путем нажатия на кнопку (9) при светящемся зеленом индикаторе.

4.2.4. Режим удаления кода пользователя.

Режим удаления кода пользователя является третьим  режимом программирования. Индикация режима – красный индикатор горит, зеленый погашен. Для удаления необходимо набрать ( # _ <индикаторы гаснут> _ цифры кода _ # ). Если данный код отсутствует в памяти контроллера (был удален ранее), то показания индикаторов не изменятся. Если нет, то код будет удален из памяти контроллера и по окончании записи оба индикатора моргнут три раза, что говорит о том, что код благополучно удален. После этого удаляется следующий код и т.д. Переход из данного режима в режим установки времени срабатывания реле осуществляется путем нажатия на кнопку (9) при светящемся красном индикаторе.

4.2.5. Режим установки времени срабатывания реле.

Режим установки времени срабатывания реле является четвертым и последним режимом программирования. Индикация режима – горят оба индикатора. Данная модель панели позволяет установить время срабатывания реле от 0,5 сек. (для электромеханических замков) до 99 сек. (для сложных замков с электромоторами). По умолчанию установлено время срабатывания 0,5 сек. Время срабатывания реле представляет собой двухзначное число в секундах, например если нужно установить 2 секунды, то надо набрать (02).Для установки времени нужно набрать ( # _ <индикаторы гаснут> _ цифры времени срабатывания _ # ). По окончании записи нового времени срабатывания реле оба индикатора мигнут три раза и контроллер перейдет в рабочий режим. При наборе времени срабатывания (00) будет установлено время по умолчанию.

4.3. Режим стирания.

Если по каким – либо причинам утрачен мастер – код необходимо выполнить следующие действия:

- Замкнуть желтый провод кабеля на общий;

- Нажать кнопку (*);

- Через 5с красный и зеленый индикаторы моргнут три раза;

- Разомкнуть желтый провод от общего и нажать кнопку (*);

После окончания данной процедуры восстановится семизначный мастер – код (0000000), а записанные ранее коды пользователей будут удалены из памяти панели.

- УСТАНОВКА.

ТТабл. 1

| красный | +12 В |
| --- | --- |
| черный | Общий |
| зеленый | Кнопка открывания двери |
| оранжевый | Общий реле |
| белый | Н.О. контакты реле |
| коричневый | Не подключен |
| желтый | Очистка памяти |
| фиолетовый | Общий |