- Краткое описание.

Контроллер КБД10  – электронный модуль для управления доступом в жилые и производственные помещения. Доступ осуществляется путем ввода индивидуального кода с встроенной клавиатуры.

Секретность кода – несколько миллионов комбинаций. Количество индивидуальных кодов доступа – 10 (мастер-код + 9 кодов пользователя), число разрядов (последовательно вводимых цифр) – от одного до шести. Программирование контроллера (запись и удаление пользовательских кодов из памяти, запись мастер – кода, установка времени срабатывания реле) производится без каких либо механических переключений, с помощью набора мастер – кода на клавиатуре. Процесс программирования визуально контролируется по простому индикатору, клавиши защищены от повторного срабатывания. В случае утраты мастер – кода (забыли, пропал человек, знающий мастер – код и т.д.) необходимо установить перемычку на плате контроллера в положение «сброс», что приведет к установке мастер – кода по умолчанию (#) и сбросу ранее записанных кодов доступа.

- Технические характеристики.

Напряжение питания …………………………………….………….12 VDC

Потребляемый ток:

В режиме ожидания не более …………………………………….……5 мА

В режиме коммутации не более …………………………………….. 35 мА

Количество кодов доступа  ……………………………………………….. 9

Количество мастер-кодов  ………………………………………………... 1

Коммутируемое напряжение не более …………………………… 30 VDC

Коммутируемый ток ….……………………………………………….... 4 А

Время срабатывания реле (регулируется) …………….. от 1сек. до 99 сек.

Температура ……………………………………………………… –20 +50 С.

Относительная влажность не более …………………………………... 90 %

- Комплектация.

- Контроллер.    2.   Паспорт.

- Рабочий режим.

Рабочий режим соответствует положению переключателя «работа» (джампер SA10). В этом режиме при наборе и вводе кода с клавиатуры, происходит считывание кода и сравнение его с кодами, хранящимися в энергонезависимой памяти. Если код имеется в памяти контроллера, то происходит срабатывание реле на время, устанавливаемое пользователем, и загорается зеленый индикатор. В противном случае загорается красный индикатор, и реле не срабатывает.

Для ввода кода необходимо набрать (* _ цифры кода _ #). Нажатие любой клавиши (кроме *) в режиме ввода контролируется по красному индикатору, при этом слышен звуковой сигнал.

Примечание . Код должен содержать только цифры. Каждый ввод кода должен заканчиваться символом (#).

- Программирование.

Программирование контроллера подразделяется на два независимых раздела:

- Программирование кодов доступа (в том числе и мастер – кода). Все коды доступа хранятся в энергонезависимой памяти контроллера в ячейках с номерами от 1 до 10.

- Программирование времени открывания замка. Время открывания замка хранится в специальной ячейке памяти и эквивалентно времени в секундах от 1 до 99 с.

Выход из любого режима программирования и переход в рабочий режим осуществляется нажатием на клавишу (*). Положение переключателя соответствует рабочему (джампер SA10 ).

  - Вход в режим программирования.

Для входа в режим программирования необходимо набрать (* _ цифры мастер – кода _#). При этом загорится зеленый индикатор (постоянно) и контроллер перейдет в режим программирования. По умолчанию мастер – код состоит из одного символа (#).

При программировании контроллера необходимо заменить мастер-код (#)

на любой числовой.

Мастер – код является таким же кодом пользователя, как и остальные. Единственное отличие его в том, что при его наборе реле замка не срабатывает, и контроллер переходит в режим программирования. Мастер – код хранится только в ячейке №1 и любые изменения содержимого ячейки вызовет изменение мастер – кода.

  - Программирование кодов доступа.

Программирование кодов доступа производится по следующему алгоритму:

- Войти в режим программирования (см. п.5.1)

- Набрать номер программируемой ячейки. Номер состоит из одной цифры,  от 0 до 9. Нулю соответствует десятая ячейка. Пример: ячейка №2 – набираем (2 #) или ячейка №10 – набираем (0 #). После ввода номера ячейки красный индикатор миганием отразит номер выбранной ячейки. Примечание 1: если вместо номера программируемой ячейки ввести просто символ (#), то загорится красный индикатор (постоянно) и контроллер перейдет в режим программирования времени открывания замка.

- Ввести код доступа. Код должен содержать только цифры, количество цифр в коде от 1 до 6. Пример: вводим код 123456 – набираем (1 2 3 4 5 6 #) или вводим код 12 – набираем (1 2 #). После ввода кода оба индикатора мигнут три раза, и контроллер вернется обратно в режим программирования кодов доступа. Примечание: если вместо цифр кода ввести просто символ (#), то записанный ранее код, хранящийся в данной ячейке, будет удален (операция удаления кода).

  - Программирование времени открывания замка.

Время открывания замка хранится в специальной ячейке памяти и эквивалентно времени в секундах от 1 до 99 с. По умолчанию время открывания замка составляет 1 с.

Программирование осуществляется по следующему алгоритму:

- Войти в режим программирования (см. п.5.1), а если уже находимся в нем, то перейти в режим установки времени (см. Примечание 1).

- Перейти в режим программирования времени открывания замка (см. Примечание 1).

- Ввести время срабатывания замка. Время вводится в секундах двузначным числом, например 1сек. – набираем (0 1 #), 3 сек. – набираем (0 3 #), 15 сек. – набираем (1 5 #). По окончании ввода оба индикатора мигнут три раза и контроллер перейдет в рабочий режим.

Примечание 2.

Если по каким – либо причинам утрачен мастер – код, необходимо выполнить следующие действия:

- Переставить перемычку на плате контроллера в положение сброса памяти (SA10).

- Нажать кнопку (#).

- После того, как оба индикатора моргнут три раза вернуть перемычку в рабочее положение (SA10) и нажать кнопку (*).

После окончания данной процедуры восстановится мастер – код (#), а записанные ранее коды пользователей будут удалены из памяти контроллера.

- Схема подключения

Рекомендуется запитывать замок от отдельного источника питания.

- Гарантийные обязательства.

Фирма – производитель  несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя системы вследствие неправильного подключения.

- Выхода из строя системы вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации.

- Выхода из строя системы вследствие механических повреждений.

- Выхода из строя системы вследствие стихийных бедствий.

Дата выпуска …………………………………………………………..

Дата продажи ………………………………………………………….

Продавец ………………………………………………………………

#### ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ

## КОНТРОЛЛЕР КЛАВИАТУРЫ

### ПАСПОРТ

Модель   КБД - 10

Сделано в России.